| ZE: ModuleWorks GmbH |  | Förderkennzeichen: 01IS22006A |
| --- | --- | --- |
| Vorhabenbezeichnung: KMU-Innovativ – Verbundprojekt CAMStylus: Entwicklung einer KI-gestützten Virtual Reality Lösung für die intuitive Bedienung von Computer Aided Manufacturing Systemen |  |  |
| Sachbericht zum Verwendungsnachweis – Teil II: Eingehende Darstellung |  |  |
| Laufzeit des Vorhabens: | vom: 01.07.2022 | bis: 30.06.2024 |
| Berichtszeitraum: | 07.2022 – 06.2024 |  |

Inhaltsverzeichnis

1	Erreichte Ergebnisse des Vorhabens	2

2	Durchführung des Vorhabens und Erreichung der Projektziele	2

2.1	AP 2.1 VR-Anforderungsanalyse	2

2.2	AP 2.2 Implementierung VR-Schnittstelle im CAM-System	2

2.3	AP 2.3 Entwicklung CAM-spezifisches Tracking	3

2.3.1	Optimierung des VR-PluraView Desktop-Monitorsystems in Bezug auf Zukunftssicherheit, Ergonomie und Kalibrierung	6

2.4	AP 3.1 Implementierung 3D-Rekonstruktion	11

2.5	AP 3.2 Implementierung 3D-Bilderkennung	12

2.5.1	Datenformate	12

2.5.2	Architekturen Neuronaler Netzwerke	13

2.6	AP 3.3 Masch. Anlernen der 3D-Bilderkennung	14

2.7	AP 4.1 Erstellung Trainingsdatenbasis	14

2.8	AP 4.2 Implementierung Parameterextraktion	16

2.9	AP 4.3 Anbindung an den CAM-Berechnungskern	17

2.10	AP 5.1 Integration Gesamtsystem	17

2.11	AP 5.2 Testung und Optimierung Gesamtsystem	17

2.12	AP 6.1 Demonstration in Forschungsumgebung	19

2.13	AP 6.2 Demonstration in Industrieumgebung	20

3	Bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen	21

4	Veröffentlichungen der Ergebnisse	21

5	Literaturverzeichnis	21

# Erreichte Ergebnisse des Vorhabens

Ziel des Forschungsvorhabens war die Entwicklung einer Softwarelösung, welche die CAM-Planung durch Verwendung von Virtual Reality und Künstlicher Intelligenz intuitiver gestaltet. Zu diesem Zweck hat das Konsortium ein bestehendes CAM-System erweitert, und ein Eingabegerät entwickelt, welches verwendet werden kann, um Werkzeugbahnen durch Virtual-Reality dreidimensional zu skizzieren. Des Weiteren wurde eine KI-Anwendung entwickelt, welche die eingegebene Skizze erkennt, und eine Werkzeugbahn berechnet, welche der eingegebenen Skizze in wesentlichen Merkmalen ähnelt. Durch das entwickelte und getestete Gesamtsystem kann eine intuitive Planung von Werkzeugbahnen vorgenommen werden. Die Verwendung des Gesamtsystems setzt weniger spezielles Expertenwissen voraus als konventionelle CAM-Systeme und bietet somit eine vereinfachte Mitarbeiterqualifikation. Die erforderlichen Projektziele konnten im Projektkonsortium erreicht werden.

# Durchführung des Vorhabens und Erreichung der Projektziele

## AP 2.1 VR-Anforderungsanalyse

Ziel des AP 2.1 war die Spezifikation der Anforderungen an die Virtual-Reality Funktionalität.

Für die Stereodarstellung wurden folgende Anforderungen spezifiziert:

- Durch den 3D-Effekt wird die CAM-Szene im Raum zwischen Monitor und Kopf dargestellt

- Die Software muss die Koordinaten des Tracking-Systems in die Koordinaten der CAM-Szene umrechnen

Folgende Anforderungen an das Trackingobjekt für die Eingabe einer CAM-Bahn wurden spezifiziert:

- Robuste Detektierbarkeit des Trackingobjekts

- Tracking muss robust gegen Verdeckungen durch die Hand funktionieren

- Sollte greifbar sein, wie ein Stift

- Trackingobjekt darf nicht zu groß und schwer sein

- Mehrere Knöpfe zum Starten einer Aufnahme und ähnlicher Eingaben

Folgende Anforderungen an die VR-Umgebung wurden spezifiziert:

- Möglichkeit zum Starten und Beenden einer Trackingaufnahme durch Tasten-/Knopfdruck

- Die durch das Tracking erfassten Daten werden in Echtzeit in die Koordinaten des CAM-Systems umgerechnet

- Diese umgerechneten Daten werden in Echtzeit mithilfe der Stereodarstellung angezeigt

- Die umgerechneten Daten, werden in einer Datei im CSV-Format abgespeichert (Nur für das Erstellen von Trainingsdaten erforderlich)

- Die Daten werden automatisch in Voxeldarstellung umgerechnet

- Ein oder mehrere künstliche Neuronale Netze werden auf die Voxeldarstellung angewendet

- Die Ausgaben der Neuronalen Netze werden genutzt, um die Parameter einer Operation im CAM-System zu setzen

- Die gesetzten Parameter werden verwendet, um eine CAM-Werkzeugbahn zu berechnen

## AP 2.2 Implementierung VR-Schnittstelle im CAM-System

Um die VR-Schnittstelle im Projekt zu in einem CAM-System implementieren, wurde in Absprache und Austausch mit den Partnern zunächst das CAM-System "Rhinoceros 7" angebunden,  welches auch als Demonstrationssoftware der ModuleWorks-Komponenten genutzt wird. Darüber hinaus hatte auch der Partner Schneider Digital Erfahrung mit dieser Software. Zur Implementierung wurde daher die Stereofähigkeit für den PluraView direkt in der ModuleWorks Maschinensimulationskomponente "CNCSim" implementiert, um eine möglichst breite technische Unterstützung zu gewährleisten. Anschließend wurde die Integration in die Software Rhino vorgenommen. Dabei kam es zunächst zu mehreren Fehlermeldungen, die ausführliche Bugfixes nötig machten.

Nach den Bugfixes konnte ein für das Projekt speziell erstelltes Dialogfenster angelegt werden. Dieses Dialogfenster wurde mit den Daten des Werkstücks und des Werkzeugs versehen, so dass beide über die VR-Schnittstelle gesteuert werden können.

Abschließend wurde das PST Software Development Kit angebunden, um ein CAM-spezifisches Tracking zu ermöglichen, bei dem das von Schneider bereitgestellte Tracking-Objekte verwendet wurde. Damit wurde die Funktionalität und das Handling des CAM-Arbeitsplatzes getestet.

| a) das Trackingsgerät | b) Trackingdaten im CAM-System |
| --- | --- |

Abbildung 1: Implementierung des Trackings in Rhino

## AP 2.3 Entwicklung CAM-spezifisches Tracking

Ziel des AP 2.3 war die Entwicklung und Auswahl von geeigneten Trackingobjekten für den spezifischen Anwendungsfall des CAM-Spezifischen Trackings. Dazu wurden die von Schneider Digital entwickelten Trackingobjekte getestet und bewertet.

Das Trackingobjekt sollte wie ein Stift gehalten werden können, da damit die intuitive Eingabe der Werkzeugbahnen in Verbindung mit der stabilen Erkennbarkeit durch die Infrarot-Trackingkameras am ergonomischsten schien. Es sollten außerdem 3 Bedientasten integriert werden, mit denen zum Beispiel Start- und Endpunkt der Tracking-Aufnahme einer Werkzeugbahn markiert werden können.

Aus den definierten Anforderungen wurde der erste, kabelgebundene Prototyp mit drei Tasten mit Maustastenfunktion abgeleitet, welcher vom Bediener wie ein Stift gehalten werden kann. Als trackbare Targets am Stift wurden retroreflektierende Markerkugeln ausgewählt. Die alternativ möglichen, aktiven LED-Marker wurden zugunsten einer längeren Akkulaufzeit des drahtlos verbundenen Stifts verworfen.

Die folgende Abbildung 2 zeigt den ersten Prototypen, welcher dazu diente das Tracking selbst zu implementieren und zu testen, sowie die ersten Anforderungen zu definieren.

Abbildung 2: Erster Prototyp eines Trackingobjekts

In der Zwischenzeit wurden verschiedene Grundversionen des Stifts aus Ton angefertigt, um eine für die Anwendung geeignete Form zu erarbeiten. Abbildung 3 zeigt die drei Modelle, die nach ergonomischen Gesichtspunkten den Ansprüchen an einen Trackingstift zur Simulation eines Werkzeugs am nächsten kamen. Die bequeme Handhabung und eine leichte Erreichbarkeit der Tasten waren, neben dem möglichst geringen Gewicht und einem kleinen Volumen, die wichtigsten Kriterien für das Design.

Abbildung 3: Tonmodelle im Maßstab 1:1 zu Handhabungs- und Ergonomie-Tests

Von diesen drei Modellen wurden dann im 3D-Druckverfahren Gehäuseschalen angefertigt, die bereits zur Aufnahme der Platinen und der später notwendigen Akkus vorbereitet waren. In der folgenden Abbildung 4 ist die noch kabelgebundene Version ohne Akku zusehen.

Abbildung 4: Über USB-Schnittstelle verbundene Prototypen zu Handhabungs- und Ergonomie-Tests

Das Modell, das von den meisten Testpersonen als am angenehmsten in der Hand liegend empfunden wurde, war die Grundlage für die nächsten Entwicklungsschritte. Das Design wurde in einem iterativen Prozess stetig verbessert. Untersucht wurde neben der optimalen Tastenanordnung auch die Robustheit der Tracking-Erfassung. Für eine sichere und Erfassung von Position und Lage des CAMStylus war es notwendig, durch stabförmige Marker-Träger den Abstand zwischen den Kugeln und deren Distanz zum Stift zu vergrößern. Dabei trägt das asymmetrische Muster der Marker dazu bei, den Stift in der Trackingsoftware eindeutig zu identifizieren. Die Position des Stiftes und seine Lage im Raum können so eindeutig erkannt und die gespeicherten Daten der KI zur weiteren Berechnung verfügbar gemacht werden. Anstelle des zuerst verwendeten Standard-Mausprotokolls für die Tasten erwies es sich als sinnvoll, das Xbox-Protokoll zu implementieren, um einen Konflikt mit der Mausfunktion am Arbeitsplatz auszuschließen. Die Tests der Prototypen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der Projektpartnerin WBA. Die Abbildung 5 zeigt diesen kabelgebundenen Prototypen.

Abbildung 5: Prototyp, welcher robust erfasst werden kann. Durch seitliches Anbringen der Bedientasten, ist er außerdem ergonomisch zu bedienen

Die Anordnung und Form der Bedientasten und die Anordnung der Trackingpunkte wurde weiterhin optimiert. Zuletzt erwiesen sich vier Marker in einer optimalen Anordnung als ausreichend, um von der Kamera stabil erfasst zu werden. Um die Bewegungsfreiheit des Nutzers nicht einzuschränken oder den intuitiven Prozess der Werkzeugbahngenerierung zu behindern, war es außerdem vorgesehen, die finale Version des Stiftes kabellos zu gestalten.  So wurden Bluetooth-Fähigkeit sowie ein Akku mit USB-Ladeanschluss hinzugefügt, damit die Notwendigkeit eines fest verbundenen Kabels entfällt. Abbildung 6 zeigt die Komponenten und schematisch ihre Anordnung im Stift.

Abbildung 6: Die im CAMStylus verbauten Komponenten und ihre Anordnung (schematisch)

Die Tasten konnten mithilfe leicht veränderter Platinen in allen Prototypen an die optimalen Positionen gesetzt werden.  Die Kapazität des vorgesehenen Akkupacks erwies sich als ausreichend für einen normalen Arbeitstag. Die Bluetooth-Antenne wurde in den Deckel des Stifts integriert. Abbildung 7 zeigt die Unterschale des letzten Modells nach dem Einbau aller vorgesehenen Elektronikkomponenten.

Abbildung 7: Die bestückte Unterschale der endgültigen Version des CAMStylus

Der CAMStylus wurde zwar für Rechtshänder designt, jedoch ist eine Linkshänder-Version problemlos umsetzbar. Neben der einfachen Bedienbarkeit sollte das finale Produkt, welches in Abbildung 8 dargestellt ist, auch durch eine saubere Verarbeitung für eine hohe Akzeptanz bei den potentiellen Kunden sorgen.

Abbildung 8: Neuestes Modell, welches kabellos bedient werden kann

### Optimierung des VR-PluraView Desktop-Monitorsystems in Bezug auf Zukunftssicherheit, Ergonomie und Kalibrierung

Ein zentraler Bestandteil dieses Projekts ist das Virtual Reality Desktopsystem VR PluraView zum Tracken des CAMStylus und zur dreidimensionalen Visualisierung der Werkzeugposition am Werkstück in Echtzeit. In Abbildung 9 ist die Funktionsweise dieses Stereomonitors dargestellt.

Abbildung 9: Schematische Darstellung des Beamsplitter-Stereoprinzips

Abbildung 10: VR-Desktopsystem VR PluraView

Parallel zur CAMStylus-Entwicklung wurde die Optimierung des VR PluraView Stereomonitors mit eingebauter Infrarot-Kamera begonnen. Abbildung 10 zeigt den VR PluraView, der auf dem 3D PluraView Stereomonitor von Schneider Digital basiert und für dieses Projekt mit einer Infrarot-Trackingkamera, Abbildung 11, ausgestattet wurde.

Abbildung 11: VR PluraView IR-Tracking-Kamera

Bei dieser Visualisierungstechnik ist es wichtig, dass sich die, für die beiden Augen leicht unterschiedlichen, Bildinhalte des oberen und unteren Monitors auf der Spiegelebene optisch möglichst genau überlagern. Dabei ist es notwendig, das Bild des oberen Monitors zur seitenrichtigen Darstellung auf dem Beamsplitter zu spiegeln. Dies geschieht latenzfrei durch eine im VR PluraView integrierte Spiegelkarte. Durch das Kalibrieren der beiden Bildschirme wird die Lage der Monitore im System zueinander so eingestellt, dass die jeweiligen Bilder auf dem Spiegel des VR-Systems auf einer Ebene liegend erscheinen. Das ermöglicht ein ermüdungsfreies und augenschonendes Arbeiten. Die notwendige Augentrennung wird mit Polfilterbrillen realisiert. Dadurch entsteht beim Betrachter der räumliche Effekt, der dem natürlichen Seheindruck sehr nahekommt. Jede Ungenauigkeit in der Kalibrierung kann Auswirkungen auf die berechnete Position und Lage des virtuellen Werkzeugs in der 3D Darstellung haben, was eine potentielle Fehlerquelle darstellt. Die Kalibrierung soll bei Bedarf vom Anwender selbst durchgeführt werden können. Je robuster und einfacher die Technik ist, desto störungsfreier und damit kostengünstiger läuft das System.

Während der Laufzeit des Projektes wurde die bisher verwendete TN-Panel-Technologie, die aufgrund der idealen, standardmäßigen 45° Vorpolarisation der Bildschirme perfekt für den Einsatz in einem solchen System geeignet sind, abgekündigt. Die bisher verwendeten Iiyama-Monitore sind nicht mehr verfügbar. Für die Zukunftssicherheit des VR-Systems musste daher eine andere Lösung gefunden werden. Ein längerfristig verfügbarer BenQ-Monitor, der mit seinem 45° vorpolarisierten Panel mit 4K Auflösung und 10bit Farbtiefe grundsätzlich bestens geeignet ist, wurde gefunden. Dieser Monitor hatte aber das Problem, dass das dünne Kunststoffgehäuse nicht tragfähig genug war, um als oberes Display in einem Winkel von 70° nach vorne geneigt in das VR PluraView Gestell eingebaut werden zu können. Die Aufhängung ohne Kraftschluss zum Panel führte dazu, dass die Kalibrierung der beiden Monitore instabil war. Dazu kam eine, durch das Eigengewicht des Panels und der dahinterliegenden Ansteuerungselektronik bedingte, konvexe Verformung des Screens. Die fotogrammetrische Messgenauigkeit konnte so nicht gewährleistet werden. Als Lösung kam ein stabileres Monitorgehäuse in Frage, welches auch einen Kraftschluss zwischen der Aufhängung und dem Panel beinhaltete. Als der beste Weg, mit wenig Aufwand die Bedienelemente und die unveränderte Ansteuerungselektronik zu übernehmen, wurde beschlossen, das Gehäuse des BenQ-Monitors zu öffnen, wie in Abbildung 12 gezeigt, die Rückwand abzunehmen und das Panel im originalen, vorderen Teil des Rahmens zu belassen.

Zunächst musste für die Stabilisierung des Panels und die kraftschlüssige Verbindung zur VESA-Halterung auf der Monitorrückseite eine geeignete Lösung konstruiert werden. Die serienmäßige Elektronikbox sollte ebenfalls an ihrem neuen Platz fixiert werden. Verschiedene Varianten von Prototypen wurden vorbereitet (Abbildungen 13 und 14) und auf ihre Tauglichkeit geprüft. Für einen ersten Versuch wurde die Elektronikbox mit einem dafür vorgesehen Metallklebeband auf dem Panel fixiert und darauf unter Verwendung eines geeigneten Montageklebers eine Aluplatte mit den Bohrungen für die VESA-Aufnahme, wie in gezeigt, geklebt. Für die interne Strom- und Datenweiterleitung wurden Kabel mit einer Länge von je 400 mm konfektioniert. Die Aluplatte sollte später durch eine entsprechende Kunststoffplatte ersetzt werden, wenn sich das Prinzip bewähren würde.

| Abbildung 12: Öffnen eines originalen BenQ Gehäuses | Abbildung 13: BenQ-4K-Panel im originalen Frontrahmen mit aufgelegter Elektronikbox |
| --- | --- |

| Abbildung 14: Aufgeklebte Aluplatte mit integrierten VESA-Schraubgewinden | Abbildung 15: erstes Kartonmodell einer Panelversteifung und Verbindung zur VESA-Halterung des Monitors |
| --- | --- |

| Abbildung 16: Panelversteifung, Abwicklung des Laserteils vor dem Abkanten | Abbildung 17: Panelversteifung auf Panel mit provisorischer neuer, interner Kabelführung |
| --- | --- |

| Abbildung 18: STEP-Modell der Version einer Kunststoffrückwand, Innenansicht | Abbildung 19: Der erste Prototyp der Rückwand aus Aluminiumblech gab wertvolle Aufschlüsse zur Kabelinstallation |
| --- | --- |

| Abbildung 20: Der Prototyp mit pulverbeschichtetem Metallgehäuse | Abbildung 21: Prototyp Kunststoffrückwand, 3D-Druck |
| --- | --- |

Diese Lösung wurde nach dem Versuch verworfen, da die Elektronikbox so zu einem tragenden Teil geworden wäre, wofür sich das Blech der Box als zu schwach dimensioniert erwies. So wurde, wie in Abbildung 15 dargestellt, das Modell einer Art Käfig konstruiert, der auf das Panel aufgeklebt und die Box gleichzeitig an ihrer notwendig gewordenen, neuen Position halten sollte.

Diese Panelversteifung wurde anschließend, wie in Abbildung 16 gezeigt, aus Blech gelasert und abgekantet. Auf der Oberseite wurden Gewinde eingepresst, die eine Verbindung zur Rückwand herstellten. So konnte die Verformung des Panels in der hängenden Einbauposition minimiert werden.

Die Notwendigkeit eines neuen Gehäuses bot auch die Option einer wesentlichen, konstruktiven Verbesserung. Bisher wurden im 3D PluraView die DisplayPort- und Stromanschlüsse des oberen Monitors an die Vorderseite (Sichtseite) geführt und mussten mit einer Blende abgedeckt werden. Die Möglichkeit wurde genutzt, die Konnektoren verdeckt an der Hinterseite einzubauen, wie in Abbildung 17 zu sehen. Die Vorderansicht konnte so formschön gestaltet werden.

Nachdem die technische Umsetzung prinzipiell gelungen war, wurden auch einige Designstudien für das neue, stabile Gehäuse umgesetzt, wie in Abbildung 18 zu sehen.

Es wurden mehrere Designvorschläge skizziert und entschieden, ein Metallgehäuse als erstes zu realisieren, da es am schnellsten umsetzbar war. Abbildung 19 zeigt die Erstmontage. Die Befestigung erfolgte über eine Adapterleiste an den Befestigungspunkten des Original-Frontrahmens des Monitors. Der obere Monitorträger konnte nun angepasst werden und war für die Metall- und Kunststoffversion gleichermaßen geeignet, da die Abmessungen und das Lochbild der Aufhängevorrichtung in den jeweiligen Rückwänden identisch konstruiert wurden.

Der Monitor mit Metallgehäuse konnte in das angepasste PluraView-Gestell eingebaut werden, was in dargestellt ist. Die Pulverbeschichtung mit Feinstruktur, in Abbildung 20 gut zu erkennen, passt zu dem serienmäßigen, vertikal eingebauten BenQ-Monitor. Das Problem mit dem konvex verformten, oberen Panel konnte durch die eingeklebte Metall-Panelversteifung gelöst werden. Die VESA-Halterung wurde von 100 x 100 mm auf das vergrößerte Lochmuster der Gehäuserückwand und der Panelversteifung angepasst, so dass sich nun die Kalibrierung mit der ebenfalls in der Größe angepassten Schwimmlagerung sehr präzise vornehmen ließ und auch stabil war.

Nach einigen Anpassungen im Bereich der Kabeldurchführungen und der Materialstärke wurde der Prototyp eines Kunststoffgehäuses, der in Abbildung 21 gezeigt wird, im 3D Druckverfahren angefertigt. Dies ließ einen direkten Vergleich der Handhabung, der Stabilität und des Gewichts der beiden fertigen oberen Monitoreinheiten zu.

Im direkten Vergleich zwischen Kunststoff- und Metallgehäuse fiel die Entscheidung für die leichtere und gefälligere Kunststoff-Ausführung. Für die Serienfertigung aus ABS-Kunststoff kamen folgende Produktionsweisen in Betracht:

- Spritzguss	geringe Wandstärke, nur in Großserie kostengünstig, da teure Form

- Tiefziehen	höhere Materialstärke, deutlich geringere Formkosten

Handelsübliche Monitorrückwände werden im Spritzgussverfahren hergestellt, was allerdings sehr hohe Formkosten verursacht und nur bei sehr hohen Stückzahlen wirtschaftlich ist. Daher fiel die Entscheidung für die Fertigung im Tiefziehverfahren, zumal die Wandstärke von durchschnittlich 2 mm eine hohe Stabilität des Gehäuses gewährleistet. Ein fertig bearbeitetes Ausfallmuster bestätigte diese Entscheidung.

Parallel zur Entwicklung des CAMStylus und der Monitorrückwand für das obere Display stand auch das Thema Höhen- und Neigungsverstellung des VR-PluraView zur Verbesserung der Ergonomie auf dem Programm. Es zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass die Konstruktion des VR-Desktop-Monitorsystems Verbesserungen in Hinsicht auf die Ergonomie, insbesondere im Zusammenhang mit dem Tracking, erfahren konnte.

Unterschiedliche Körpergrößen und -haltungen der Nutzer verursachen auch andere Winkel der Tracking-Devices zur IR-Kamera. Dadurch werden möglicherweise deren Reichweite und Erfassungswinkel negativ beeinflusst. Die Ergonomie betreffend, stellte sich auch heraus, dass es sinnvoll ist, die Höhe und Neigung des gesamten Systems auf einfache Weise optimal den ergonomischen Anforderungen der jeweiligen Nutzer anzupassen. Dem ist entgegenzusetzen, dass man den VR PluraView ohne großen Aufwand in der Höhe und Neigung verstellbar macht.

Es wurde eine 2-Säulen-Lösung entwickelt, die mit Gasdruckfeder die gesamte Monitor- und Spiegeleinheit um 110 mm anheben kann. Abbildung 22 verdeutlicht diese Konstruktion. Die starre Monitoraufhängung, aus massivem Aluminium gefräst, verbindet die Bildschirme und den Spiegel zu einer festen Einheit, die als Ganzes elektrisch in der Neigung verstellt werden kann.

Abbildung 22: Schnitt Höhenverstellung

Die Halterung für den oberen und unteren Monitor wird auf zwei höhenverstellbaren Säulen montiert, welche eine Neigungsverstellung für das komplette Bildschirm-Spiegelsystem tragen. Ferner erlaubt eine gasgedämpfte Spiegelbremse, wie in Abbildung 23 gezeigt, das

kontrollierte Absenken des Spiegels in die Arbeitsposition, um das Handling zu erleichtern und das Bruchrisiko zu minimieren.

Dafür wurde von Schneider Digital bereits Entwicklungsarbeit geleistet, jedoch konnte das Projekt aus Kapazitätsgründen nicht abgeschlossen werden. Es ist jedoch geplant, die Arbeiten außerhalb des Förderprojekts im Jahr 2025 abzuschließen.

Abbildung 23: Spiegelbremse mit Gasdruckfeder. Das Monitor-Spiegel-System ist hier um rund 50 mm hochgefahren

## AP 3.1 Implementierung 3D-Rekonstruktion

Ebenso wie die Implementierung der VR-Schnittstelle im CAM-System erfolgte die Implementierung der 3D-Rekonstruktion im Austausch mit den Partnern. Nachdem die Schnittstelle auf ModuleWorks-Seite ausgewählt und in Rhino implementiert war, erfolgte die Implementierung der 3D Rekonstruktion. Dazu waren weitere Bugfixes der Stereo-Darstellung nötig, wozu das Paper „Derivation of perspective stereo projection matrices with depth, shape and magnification consideration“ verwendet wurde. Um auf der anderen Seite die 3D Bilderkennung zu implementieren, wurde eine Grafikpipeline verwendet, damit Tracking-Informationen aus der VR-Umgebung in die richtige räumliche Position zur Schnittszene transformiert werden können.

Anschließend wurde getestet, ob die erhaltenen Trajektorien direkt in eine diskrete dreidimensionale Darstellung umgewandelt werden können oder ob zur Glättung (z.B. von fluktuierenden Punktdichten, Diskontinuitäten, etc.) eine vorherige Spline-Interpolation nötig ist. Eine weitere Frage betrifft die Integration der Werkzeugorientierung, was den Informationsgehalt zu einem sechsdimensionalen Vektor als Zusatzinformation erhöhen würde. Hier mussten geeignete Ansätze für die Integration der Werkzeugorientierung ohne Erhöhung der Dimensionalität entwickelt werden. Das Ergebnis ist eine Funktion zur 3D-Rekonstruktion und Voxelisierung von VR-Eingangsdaten im CAM-System.

Um Abhängigkeiten von parallelen APs zu vermeiden, wurden für die Implementierung der 3D-Rekonstruktion künstliche Trajektorien verwendet. Ein besonderer Fokus wurde auf die Erweiterung auf 3D-Vektoren bzw. Arrays gelegt, sowie die Erzeugung von Arrays fester Dimensionalität und Länge, damit diese in der anschließenden 3D-Bilderkennung effizient und fehlerfrei verarbeitet werden können. Die Umsetzung der 3D-Rekonstruktion erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Schneider Digital. Als Schnittstelle für die Stereoansicht wurde der CNCPlayer von ModuleWorks ausgewählt und erfolgreich implementiert. Die Software war ursprünglich im CNCPlayer verfügbar und ist nun mit Fehlerbehebungen auch über Rhino verfügbar (Abbildung 24 und Abbildung 25).

| a) Stereoansicht im ModuleWorks CNCPlayer | b) Stereo Effekt „geht kaputt“ beim zoomen |
| --- | --- |

Abbildung 24: CNCPlayer

| a) CAD Assistent | b) CNCSim |
| --- | --- |

Abbildung 25: Stereo Effekt

## AP 3.2 Implementierung 3D-Bilderkennung

Ziel des AP 3.2 war die Entwicklung einer KI-Lösung zur Berechnung der CAM-Parameter. Dazu gehört neben der Architektur der Neuronalen Netzwerke auch die Datenvorverarbeitung, welche eng mit dieser verknüpft ist. Zu diesem Zweck werden hier die Ein- und Ausgabeformate, sowie die Architekturen der verwendeten neuronalen Netze definiert.

### Datenformate

Das Format der Eingabedaten und Ausgabedaten für die Neuronalen Netze wurde definiert. Für die Untersuchungen wurden zwei Eingabeformate spezifiziert, welche zusammen mit verschiedenen Architekturen Neuronaler Netzwerke verwendet werden können.

Eingabeformat 1

Die Eingabe ist eine Voxelisierung der getrackten Positionen. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden getrackten Positionen wird eine lineare Bewegung angenommen. Zu jedem Voxel werden vier Informationen erfasst:

- Information, ob sich das Eingabegerät während der Eingabe durch dieses Voxel bewegte (siehe. Abbildung 26)

- Orientierung des Eingabegeräts, während es durch dieses Voxel bewegt wurde

- Zeitpunkt, relativ zum Startzeitpunkt der Eingabe, zu dem das Eingabegerät durch dieses Voxel bewegt wurde

- Zustand der Bedientaste, während das Eingabegerät durch dieses Voxel bewegt wurde (Bedientaste betätigt / nicht betätigt)

Abbildung 26: Voxelisierung einer Beispieleingabe. Blau zeigt die Voxel an, durch welche das Trackingobjekt bewegt wurde. Orientierung, Zeitstempel, etc. werden hier nicht dargestellt

Die Berechnung der Voxelisierung wurde umgesetzt. Zur Berechnung von (1) wurde ein Ray-Tracing-Algorithmus implementiert. Dieser berechnet für ein beliebiges Liniensegment definiert durch seine beiden Endpositionen genau die Voxel, welche das Liniensegment schneidet.

Die Orientierung (2) wird durch den Einheitsvektor spezifiziert, welcher parallel zur Achse des Eingabegeräts liegt. Dies entspricht der Konvention in der CAM-Planung Werkzeugorientierungen durch Einheitsvektoren parallel zur Werkzeugachse darzustellen. Zur Berechnung der Orientierung wird eine zirkulare Interpolation verwendet, um die Orientierungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden erfassten Orientierungen zu berechnen.

Der Zeitstempel (3) ist relevant, um Information über die Richtung der Trajektorie zu erhalten. Ohne diese Information, wäre es nicht möglich zwischen zwei Trajektorien, welche sich nur durch die Reihenfolge der Positionen unterscheidet, zu unterscheiden. Für diese Information wird lineare Interpolation zwischen zwei aufeinanderfolgenden Datenpunkten verwendet.

Die Bedientaste (4) wird verwendet, um Auskunft darüber zu geben, ob das Werkzeug zu diesem Zeitpunkt während der Bearbeitung Kontakt mit dem Werkstückmaterial hat. Dies kann verwendet werden, um verbindende Bewegungen während der Werkzeugbahn darzustellen.

Eingabeformat 2

Ein weiteres Datenformat sieht vor die Daten nicht in Voxel umzurechnen, sondern direkt als Zeitreihendaten für das Training zu verwenden. Dieser Ansatz vermeidet die große Dimensionalität und den niedrigen Informationsgehalt der Voxeldarstellung. Für diesen Zweck wurden die Zeitreihendaten interpoliert, sodass die Zeitabstände zwischen den enthaltenen Punkten identisch waren, selbst wenn aus der Datenerfassung die Abstände zwischen zwei aufeinanderfolgenden Punkten variabel waren. Die Eingangsdaten stellen in diesem Fall eine Sequenz von Datenpunkten dar, wobei die Anzahl an erfassten Punkten nicht für alle Eingaben identisch ist, sodass sequenzielle Neuronale Netze in Frage kommen.

Ausgabeformat

Die Ausgabe der Neuronalen Netze ist je nach CAM-Parameter unterschiedlich. Für kategorische Parameter wird in der Regel eine One-Hot-Kodierung verwendet. Für numerische Parameter wird in der Regel direkt dieser Wert als Ausgabe verwendet oder je nach Wertebereich, eine zusätzliche Skalierung angewandt.

Für einige Parameter wird, je nach Bedeutung der Parameter, eine alternative Darstellung verwendet. Im Allgemeinen sollte eine Darstellung verwendet werden, bei welcher die Abweichung zwischen zwei Werten Rückschlüsse darauf zulässt, wie ähnlich die zugehörigen Werkzeugbahnen sind. Gilt für einen Parameter beispielsweise, dass die Werte 0° und 360° äquivalent zueinander sind, so wird zunächst der Sinus und Kosinus dieses Parameters berechnet. Die Ausgabe des Neuronalen Netzes sind dann diese zwei Werte (Sinus und Kosinus), welche benutzt werden, um den zugehörigen Parameter zu be-rechnen. Die Vorteile dieser Zyklischen Kodierung sind in Abbildung 27 illustriert.

Abbildung 27: Beispielhafte Darstellung einer alternativen Darstellung eines CAM-Parameters und deren Vorteile. Die Parameterwerte 0° und 359° beschreiben sehr ähnliche Werkzeugbahnen und haben aufgrund der zyklischen Kodierung eine sehr geringe Distanz zueinander

### Architekturen Neuronaler Netzwerke

Die Spezifikation der Architekturen Neuronaler Netzwerke erfolgte in Wechselwirkung zu AP 3.3 Maschinelles Anlernen der 3D-Bilderkennung. Durch automatisiertes Hyperparametertuning und manuelles Anpassen der Architekturen kam eine große Menge an Neuronalen Netzwerken zum Einsatz. Die Architekturen lassen sich in drei Kategorien unterteilen.

Convolutional Neural Network

Es wurden 3D Convolutional Neural Networks (CNN) verwendet, welche aus mehreren Convolutional Layers gefolgt von Fully-connected Layers bestehen. Ein Neuronales Netz ist dabei nur für einen oder eine kleine Anzahl an Parametern zuständig, sodass eine Vielzahl von Neuronalen Netzen benötigt wird, um viele Parameter zu extrahieren. Diese Convolutional Neural Networks können auf Eingabeformat 1 angewandt werden.

Residual Network

Die CNNs wurden außerdem in weiteren Experimenten als Residual Networks implementiert. Diese Architektur konnte in der Fachliteratur [1] bessere Trainingsergebnisse bei tiefen neuronalen Netzwerken erzielen. Auch Netzwerke dieser Architektur können auf Eingabeformat 1 angewandt werden.

Recurrent Neural Networks

Für Eingabeformat 2 werden Recurrent Nerual Networks (RNNs) verwendet, da diese sequenziellen Daten mit unterschiedlichen Sequenzlängen angewandt werden können. Dabei wurden sowohl Long short-term Memory (LSTM) Netzwerke verwendet, als auch Fully recurrent neural networks (FRNN).

Schnittstellen für Neuronale Netzwerke

Für die Übertragung der Neuronalen Netzwerke von der in Python implementierten Trainingsumgebung in das CAM-System wurde das Format ONNX (Open Neural Network Exchange) verwendet.

## AP 3.3 Masch. Anlernen der 3D-Bilderkennung

In AP 3.3 wurden die in AP 3.2 definierten Neuronalen Netze trainiert. Für die Experimente wurde keras Hypertuning verwendet, welches es ermöglicht einen großen Raum an Hyperparametern zu definieren und zu erkunden. Für jedes durchgeführte Experiment wurde eine Architektur, ein Hyperparameterraum und eine Strategie zur Datenvorverarbeitung festgelegt. Ziel dabei ist es, ein neuronales Netz zu trainieren, welches möglichst gute Ergebnisse auf den Validierungsdaten erzielte.

Die folgende Tabelle zeigt die beste erreichte Vorhersagegenauigkeit für die untersuchten Architekturen. Prozentuale Werte zeigen dabei die Genauigkeit an, während die anderen Werte, die mittlere Abweichung anzeigen. Fett markiert sind die jeweils besten Ergebnisse.

Tabelle1: Zusammenfassung der Experimente in AP 3.3. Zeigt die Anzahl der durchgeführten Experimente, sowie die höchsten erreichten Validierungsergebnisse der untersuchten Netzwerkarchitekturen.

| Netzwerkarchitektur | Datenformat | Durchgeführte Experimente | Erreichte Validierungsergebnisse |
| --- | --- | --- | --- |
| Convolutional-Neural-Network | Voxel (Format 1) | 114 | Cutting Method: 95 % Genauigkeit Machining Angle 14 ° mittl. Abw. Werkzeugorientierung: 32 ° mittl. Abw. |
| ResNet | Voxel (Format 1)l | 8 | Werkzeugorientierung: 71 ° mittl. Abw. Machining Angle: 42 ° mittl. Abw. |
| RNN | Trajektorie (Format 2) | 12 | Werkzeugorientierung: 43 ° mittl. Abw. Machining Angle: 42 ° mittl. Abw. |

## AP 4.1 Erstellung Trainingsdatenbasis

Ziel des AP 4.1 war die Erstellung einer Basis an Trainingsdaten für die Neuronalen Netzwerke. Dafür ist eine Variation an Geometrien und CAM-Parametern und eine Augmentierung, welche die Streuung der menschlichen Eingabe widerspiegelt, notwendig.

Geometrien

Trainingsdaten wurden mithilfe von einfachen Demonstrator-Geometrien erstellt. Dazu wurden sieben Geometrien mit unterschiedlichen Maßen und Formen erstellt, von denen zwei Geometrien für das Testen reserviert wurden. Für Training und Validierung wurden die anderen fünf Geometrien verwendet. Nachfolgend sind die Trainings und Validierungsgeometrien (links) sowie die Testgeometrien (rechts) abgebildet (Abbildung 28):

Abbildung 28: Trainings-, Validierungs- und Testdaten

Erfassung der Daten

In diesem Anwendungsfall ist es sehr schwierig Trainingsdaten im klassischen Sinne zu erstellen, in welchem erfasste Daten gelabelt werden. Dies würde erfordern, dass der Nutzer eine Werkzeugbahn mithilfe des Trackinggeräts eingibt und anschließend die dazu passenden CAM-Parameter (labels) eingibt. Dieses Labeln ist jedoch nicht trivial, wie schon in dem Forschungsantrag ausführlich beschrieben wurde.

Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, wird ein anderes Verfahren angewandt. Zunächst werden randomisiert die Varianten der Labels, also CAM-Parameter, generiert. Dann wird auf klassischem Wege vom CAM-Berechnungskern für jede Variante die Werkzeugbahn berechnet. Die so berechneten Werkzeugbahnen können nun vom Nutzer im CAM-System visualisiert werden. Der Nutzer ahmt nun diese Visualisierung mit dem Trackinggerät nach und generiert so die Eingabe, welche den Labels zugeordnet wird. Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass der Nutzer nur solche Werkzeugbahnen eingibt, welche auch durch das CAM-System erzeugt werden können und außerdem der gesamte Parameterraum abgedeckt werden kann.

Für diesen Zweck wurden insgesamt 434 (62 pro Geometrie) Eingaben manuell aufgenommen. Hierbei wurde die von ModuleWorks implementierte Schnittstelle verwendet.

Raum der untersuchten CAM-Parameter

In dem Unterbereich der Surface-Strategien wurden folgende Parameter für die Trainingsdatenbasis variiert.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Bedeutung und Wertebereiche der untersuchten CAM-Parameter.

| CAM-Parameter | Erklärung | Wertebereich |
| --- | --- | --- |
| Machining angle | Ausrichtung der Konturen | 0 ° - 360 ° |
| Cutting Method | Anordnung der Konturen | Gleiche Richtung (One Way) / Zick zack (ZigZag) |
| Lead Angle | Werkzeugorientierung | -90 ° - 90 ° |
| Side Tilt Angle | Werkzeugorientierung | -90 ° - 90 ° |

Die folgende Abbildung 29 zeigt, wie die Parameter Machining Angle und Cutting Method die Bahn bestimmen.

Validierung der Trainingsdaten

Abbildung 29: Zwei beispielhafte Werkzeugbahnen für Variationen der Parameter Machining Angle und Cutting Method

Zur Validierung der Trainingsdaten mussten mehrere Analysen durchgeführt werden.

Durch Verdeckung der Trackingmarker am Eingabegerät ist es während gewissen Aufnahmen zu Lücken in den Daten gekommen. Zur Erkennung wurden die Zeitstempel der aufgenommenen Datenpunkte auf Lücken überprüft. Wenn eine Lücke von mehr als 0,5 Sekunden vor lag, wurde die Erfassung wiederholt.

Zur Validierung der aufgenommenen Positionen wurde die Visualisierung aus Abbildung 29 verwendet. So konnte der Nutzer erkennen, ob die Erfassung korrekt erfolgte.

Die erfassten Orientierungen wurden zur Validierung in das FCN-Koordinatensystem des Eingabegeräts umgerechnet und dann gemittelt. Diese Orientierung wurde mit der FCN-Orientierung verglichen, welche durch die CAM-Parameter Side tilt angle und Lead angle beschrieben ist. Bei diesem Abgleich wurde eine mittlere Abweichung von 20° gemessen, welche auf die Ungenauigkeiten der menschlichen Eingabe zurückzuführen ist.

Augmentierung der Trainingsdaten

Zur Augmentierung wurden mehrere Methoden implementiert. Dazu gehört das räumliche Verzerren der Datenpunkte mit Skalierungsfaktoren. Die Skalierungsfaktoren wurden dabei auf Werte zwischen 0,9 und 1,1 beschränkt, damit die Richtungen der Bewegungen nicht zu stark von den tatsächlich aufgenommenen Richtungen abweichen.

Außerdem wurden den aufgenommenen Positionen und Orientierungen ein Rauschen hinzugefügt, welches neue künstliche Bahnen erzeugt und menschliche Ungenauigkeiten nachahmt. Dabei wird beachtet, dass das menschliche Rauschen aufeinanderfolgender Punkte nicht unabhängig ist, sondern zwei aufeinanderfolgende Datenpunkte mit einem zeitlichen Abstand von 0,03 Sekunden auch räumlich sehr nah beieinander liegen. Das Rauschen hat somit eine hohe Korrelation mit dem Rauschen der benachbarten Punkte.

Um in den augmentierten Daten nicht zu weit von den Soll-Positionen und Orientierungen abzuweichen wurde das Rauschen der Position auf 1,5 cm und das Rauschen der Orientierung auf 10 ° beschränkt.

Durch die beiden erwähnten Augmentierungsstrategien, wurden pro aufgenommenen Datensatz 50 erweiterte Datensätze erzeugt, sodass insgesamt 22.134 Datensätze vorliegen.

## AP 4.2 Implementierung Parameterextraktion

Ziel des AP 4.2 war das Setzen der CAM-Parameter in dem CAM-System mithilfe der antrainierten Neuronalen Netzwerke. Dazu gehört eine Bewertung der Ergebnisse mithilfe der vorgehaltenen Testdaten. Die folgende Tabelle zeigt die dabei erzielten Genauigkeiten.

Tabelle3: Genauigkeiten der Parameterextraktion bei Untersuchung der Testdaten für die betrachteten CAM-Parameter.

| CAM-Parameter | Genauigkeit | Verwendung |
| --- | --- | --- |
| Machining angle | Mittlere Abw. 11 ° | Ja |
| Cutting Method | 85 % | Ja |
| Lead Angle | 48 ° durch NN; 20 ° durch klassische Berechnung | Klassische Berechnung ist genauer |
| Side Tilt Angle |  |  |

Während die Parameter Machining angle und Cutting Method mit ausreichender Genauigkeit von den Neuronalen Netzen bestimmt werden konnte, ist dies bei der Werkzeugorientierung nicht gelungen. Für diesen Parameter stellte sich heraus, dass die klassische Berechnung, welche für die Validierung der aufgenommenen Trainingsdaten entwickelt wurde, eine höhere Genauigkeit aufweist. Aus diesem Grund wurde in dem Gesamtsystem diese klassische Berechnung bevorzugt.

## AP 4.3 Anbindung an den CAM-Berechnungskern

Ziel des AP 4.3 war es die KI-Lösung, welche die CAM-Parameter berechnet an den CAM-Berechnungskern anzubinden, sodass die berechneten CAM-Parameter, direkt an diesen übertragen werden. Dazu wurde eine C#-Schnittstelle zwischen dem CAMStylus-System und der KI-Übersetzungsschicht spezifiziert.

Kern dieser Schnittstelle ist eine Funktion, welche zwei Eingaben erhält. Zum einen wird dieser Funktion eine ID der Operation übergeben, welche von dem Nutzer erstellt wurde, um eine Werkezugbahn zu planen. Außerdem wird auch die Trajektorie, welche durch das VR-Tracking erfasst wird, übergeben. Die Funktion setzt dann in dem Operationsobjekt die Parametereinstellungen, welche durch die Anwendung der Neuronalen Netze auf die Voxelisierung der Trajektorie errechnet werden.

Im Sinne der Anbindung an den CAM-Berechnungskern wurde im AP4.3 die Parameterextraktion durch ModuleWorks direkt mit dem CAM-Berechnungskern verbunden. Für diese Anbindung stellte ModuleWorks eine API-Schnittstelle zur Verfügung, mit der alle CAM-Parameter und CAM-Geometrien zur Laufzeit geändert und angepasst werden können. Die Informationen werden in bestehenden Operationen im CAM-System überschrieben und so mit vorhandenen Parametersätzen kombiniert.

Zur Verwendung der Schnittstelle wurde vom Fraunhofer IPT ein Plugin für das CAD/CAM System Rhino entwickelt, welches die zuvor trainierten Neuronalen Netze aufruft und auf die Eingabe anwendet. Hierzu muss die im Training verwendete Voxelisierung der Trajektorie repliziert werden. Die berechneten Parameter werden dann automatisiert im CAM-System gesetzt und können für die Berechnung einer Werkzeugbahn verwendet werden.

Zur Navigation in der VR-Umgebung fügte ModuleWorks weitere Funktionalitäten in dem CAM-System hinzu. Diese betrafen insbesondere die Bereichsauswahl innerhalb des CAM-Systems, die durch ModuleWorks hinzugefügt wurde. Mit der Funktionalitätserweiterung wird die Szene in einer 3D-Darstellung auf dem PluraView-Monitor angezeigt und aufgrund des 3D-Effekts scheint das Objekt im Raum zwischen dem Monitor und dem Kopf positioniert zu sein. Die Verwandlung von der Szene in den realen Raum hängt vom Augenabstand, der Pixelgröße und der Position des Kopfes ab. Angenommene Standardwerte sind ein Augenabstand von durchschnittlich 6,3 cm sowie der Abstand zum Bildschirm als ca. 70 cm. Das Format für Trajektorien (CSV, Binärformat) sollte das Hinzufügen von Spalten ermöglichen, ohne die Kompatibilität zu verlieren.

## AP 5.1 Integration Gesamtsystem

Ziel des AP 5.1 war die Integration der einzeln entwickelten Komponenten zu einem zusammenhängenden Gesamtsystem. Zur Integration der entwickelten Komponenten in ein Gesamtsystem, mussten die vom Fraunhofer IPT und von ModuleWorks implementierten Softwarelösungen zu einer gemeinsamen Software zusammengeführt werden. Durch die Bereitstellung der vom Fraunhofer IPT entwickelten Komponente als Dynamic Link Library, konnte sie nahtlos in die von ModuleWorks entwickelte VR-Lösung integriert werden. Zur Verkürzung der Ladezeit während der Verwendung des CAM-Systems werden die Komponenten beim erstmaligen Verwenden des CAMStylus-Systems geladen.

Zur Installation der vom Fraunhofer IPT entwickelten Komponente, wurde ein Installationsprogramm entwickelt, welches die Installation des Plug-ins vornimmt und sicherstellt, dass die zur Ausführung benötigten Dateien eingerichtet werden. Dies beinhaltet die Binärdateien zur Beschreibung der Neuronalen Netze, sowie alle notwendigen Libraries und Konfigurationsdateien.

## AP 5.2 Testung und Optimierung Gesamtsystem

Die Testung der Systemkomponenten und des Gesamtsystems wurden unter anderem während der Umsetzung durchgeführt und führte bereits zu vielen der zuvor beschriebenen Änderungen und Untersuchungen. Dazu gehört die Verwendung einer klassischen Berechnung der Parameter für die Werkzeugorientierung, sowie die Untersuchungen unterschiedlicher Methoden zur Datenvorverarbeitung und Netzwerkarchitekturen, um die Genauigkeit der Neuronalen Netzwerke zu verbessern. Des Weiteren führten die Testungen zu Anpassungen der Trackingobjekte und der Stereodarstellung. Diese Testung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern. Die Testung ergibt folgende Ergebnisse:

- Die Erfassung des Trackingobjekts funktioniert bei erfahrenen Anwendern sehr robust, bei unerfahrenen Anwendern kommt es jedoch häufiger zu fehlenden Daten aufgrund von falscher Orientierung des Trackingobjekts.

- Die VR-Schnittstelle kann sowohl die zu bearbeitende Geometrie als auch die getrackten Positionen und Orientierungen in Echtzeit als Stereodarstellung anzeigen. Das getrackte Objekt wird dabei als Fräswerkzeug angezeigt. Dies ist in Abbildung 30 dargestellt.

- Die Berechnung der Voxeldarstellung und die darauffolgende Anwendung der Neuronalen Netzwerke erkennt die CAM-Parameter mit den in AP 4.2 ermittelten Genauigkeiten.

- Das Übertragen der CAM-Parameter in den CAM-Berechnungskern funktioniert einwandfrei, wie in Abbildung 31 (links) gezeigt wird.

- Die Bahnberechnung des CAM-Systems funktioniert einwandfrei. Abbildung 31 (rechts) zeigt das Ergebnis einer beispielhaften Operation.

Beschreibung Gesamtsystem

Die Benutzung des Gesamtsystems beginnt mit der Stereodarstellung der Geometrie und der Bearbeitungsszene. Der Nutzer kann in dieser Darstellung das Eingabegerät benutzen und bewegen. Die Positionen des Eingabegeräts werden erfasst und in der Visualisierung durch das Werkzeug dargestellt, sodass der Nutzer die Position relativ zum Werkstück wahrnehmen kann. Wie in der folgenden Abbildung zu erkennen ist, wird die erfasste Trajektorie visuell dargestellt.

Abbildung 30: Die getrackten Daten werden sofort (in Echtzeit) in der VR-Umgebung angezeigt. Die aktuelle Position und Orientierung des Trackingobjekts wird durch das eingeblendete Werkzeug visualisiert, während die Positionen der gesamten Trajektorie durch eine eingezeichnete Werkzeugbahn visualisiert wird.

Nachdem die Eingabe beendet wurde, wird automatisch die umgesetzte Pipeline zur Parameterextraktion benutzt, um die CAM-Parameter in der Parametermaske zu setzen. Die gesetzten Parameter können bei Bedarf vom Nutzer eingesehen und angepasst werden wie in Abbildung 31 (links) dargestellt. Nachdem die Parameter gesetzt wurden, kann die Werkzeugbahn berechnet werden. Dies ist Teil des klassischen CAM-Systems, in welchem der CAM-Berechnungskern verwendet wird und die Visualisierung der geplanten Werkzeugbahn erfolgen kann. Abbildung 31 (rechts). zeigt das Ergebnis der Bahnberechnung. Die berechnete Bahn ähnelt der eingegebenen Skizze stark.

Abbildung 31: Die Berechneten CAM-Parameter werden im CAM-System gesetzt und können zur Bahnberechnung verwendet werden. Zusätzlich können sie wie in der konventionellen Bahnplanung eingesehen und verändert werden.

## AP 6.1 Demonstration in Forschungsumgebung

Zur Demonstration des Gesamtsystems am Fraunhofer IPT wurde das CAMStylus-System zum Planen einer Schlichtbearbeitung an einem von der WBA konstruierten Geometrie verwendet, welche in Abbildung 32 zu sehen ist. Die Schruppbearbeitung, sowie die Vorschlichtbearbeitung wurden konventionell geplant, während die Schlichtbearbeitung durch das CAMStylus-System geplant wurde. Die folgende Abbildung 32 stellt für diesen Demonstrator alle relevanten Komponenten des Gesamtsystems dar. Das erste Bild zeigt dabei einen Nutzer während der Werkzeugbahnplanung mit dem CAMStylus-System. Im zweiten Bild werden die erfassten Daten, welche während der Eingabe im CAMStylus-System in Echtzeit visualisiert werden, gezeigt. Blaue Bereiche zeigen hierbei die Verbindungsbewegungen zwischen aufeinanderfolgenden Eingriffen, während die grünen Bereiche die tatsächlichen Eingriffe zeigen. Diese Information wird auch explizit vom Nutzer in das System eingegeben. Das dritte Bild zeigt das Ergebnis der Bahnplanung. Die Bahn ähnelt der eingegebenen Trajektorie stark. Das vierte Bild zeigt die verwendete Fräsmaschine während der Durchführung der mit dem CAMStylus-System geplanten Bearbeitung. Im letzten Bild ist das fertige Werkstück zu sehen.

Der Nutzer des Systems wollte erreichen, dass die Operation mit der OneWay Strategie geplant wird und die Werkzeugbahnen parallel zur (grünen) Y-Achse verlaufen (Machining Angle = 0°). Außerdem sollte das Werkzeug einen Side Tilt Angle von 30° nach links einhalten. Tatsächlich erkannt wurde vom CAMStylus-System ein Machining Angle von 8°, sowie ein Side Tilt Angle von -34°. Die Stategie OneWay wurde korrekt erkannt.

Abbildung 32: Zeigt die Verwendung des CAMStylus-Systems zur Fertigung eines Bauteils

Hierin werden auch bereits die Vorteile des CAMStylus-Systems ersichtlich: Der Nutzer kann im Gegensatz zur konventionellen Planung die gewünschte Werkzeugbahn planen ohne folgendes Wissen zu besitzen:

- Ein negatives Vorzeichen für den Parameter Side Tilt Angle entspricht einer Rotation des Werkzeugs nach links.

- Werkzeugbahnen parallel zur Y-Achse entsprechen einem Machining Angle von 0°.

- Um die Bearbeitung durch paralleles Abzeilen durchzuführen, muss die OneWay Strategie gewählt werden.

Die Planung der Werkzeugbahn wird durch diese Vereinfachung deutlich intuitiver. Der Nutzer kann außerdem, wie in konventioneller CAM-Planung weitere Parameter, wie zum Beispiel die Vorschubgeschwindigkeit, Spindeldrehzahl und die seitliche Zustellung festlegen. So kann er sowohl die Vorteile der konventionellen Planung als auch die Vorteile der intuitiven Planung des CAMStylus-Systems nutzen.

## AP 6.2 Demonstration in Industrieumgebung

Zur Demonstration des Gesamtsystems in einer realen Industrieumgebung wurde das entwickelte CAMStylus-System durch die gewerblichen Mitarbeiter des Demonstrationswerkzeugbaus der WBA Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH zur CAM-Programmierung von Schlichtbearbeitungen auf den dort eingesetzten Fräsmaschinen genutzt. Die in den vorhergehenden Arbeitspaketen bereits konstruierten Beispielgeometrien wurden dabei verwendet, um die Mitarbeiter im ersten Schritt mit der Funktionsweise des Systems vertraut zu machen. Anschließend wurde das System genutzt, um Freiformflächen im Rahmen von konkreten Kundenaufträgen des Werkzeugbaus der WBA zu bearbeiten. Aufgrund der derzeit noch eingeschränkten Funktionalität des Systems mit Fokus auf Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen wurde dabei eine Mischung aus konventioneller CAM-Bahnplannung der Schruppbearbeitungen und der Programmierung der nachfolgenden Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen mittels CAMStylus verwendet. Zur Programmierung der Schruppbearbeitungen wurde dabei die standardmäßig in der WBA eingesetzte Software "Siemens NX CAM" (NX) verwendet.

Abbildung 33 stellt beispielhaft für eine gefräste Freiformfläche an einem Bauteil die drei Fertigungsstadien dar. Links der Zustand des Bauteils nach der Schruppbearbeitung mittels traditioneller CAM-Bahnplanung mit NX, mittig nach Abschluss der Vorschlichtbearbeitung, rechts der Zustand nach der Schlichtbearbeitung.

Abbildung 33: Fertigungsstadien Kundenbauteile Demonstrationswerkzeugbau WBA.

Während der Nutzung des CAMStylus-Systems im Demonstrationswerkzeugbau bestätigte sich dabei durch Feedback der Nutzer der bereits oben beschriebene Vorteil des entwickelten Systems im Hinblick auf eine inuitivere Bedienung zur Programmierung von Schlichtoperationen. Gleichzeitig zeigten sich auch Herausforderungen in Bezug auf die mehrstündige Nutzung des Systems, bedingt durch das von der traditionellen Bedienung mittels Maus und Tastatur abweichende Eingabekonzept mittels eines Stylus. Dieses Konzept stellt hohe ergonomische Anforderungen an den Arbeitsplatz bezüglich der Abstützung des Arms/Ellenbogens des Nutzers mittels Armlehnen oder entsprechender Auflageflächen. Ein längeres freies Halten des Stylus ohne Abstützung wird von den meisten Nutzern als zu hohe Belastung für Arm- und insbesondere Schultermuskulatur empfunden. In diesem Bereich besteht daher beim entwickelten System weiterer Forschungs- und Entwicklungsbedarf.

Neben dem oben beschriebenen Produktiveinsatz des entwickelten Systems wurde dieses auch in der Demonstrations- und Erlebniswelt der WBA den Fachbesuchern vorgestellt. Hierzu wurde in der Erlebniswelt ein entsprechender Demonstrator installiert, um interessierten Besuchern das System live vorführen zu können. Der mit dem entwickelten System verfolgte Ansatz einer KI-gestützten CAM-Programmierung erzeugte dabei durchweg sehr großes Interesse der Besucher. In der Folge setzt die WBA derzeit ein größeres nichtöffentliches Projekt zu dieser Thematik mit einer zweistelligen Anzahl ihrer Partnerunternehmen für das Jahr 2025 auf, um die Potentiale des KI-Einsatzes in der CAM-Programmierung für den deutschen Werkzeug- und Formenbau zu beleuchten.

Abbildung 34 zeigt den in der Erlebniswelt der WBA installierten Demonstrator mit Monitorsystem, Eingabestylus und den erforderlichen 3D-Brillen.

Abbildung 34: Präsentation des Systems CAMStylus in der Erlebniswelt der WBA

# Bekannt gewordene Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen

Es sind keine für die Durchführung des Vorhabens relevanten FE-Ergebnisse bekannt geworden.

# Veröffentlichungen der Ergebnisse

Das Fraunhofer IPT hat bereits während der Projektlaufzeit erste Ergebnisse aus dem Vorhaben im Rahmen der CIRP ICME 2023 Konferenz am 12.07.2023 publiziert. Erste Ergebnisse wurden dabei in Form eines Vortrages veröffentlicht. Die Veröffentlichung der schriftlichen Ausarbeitung erfolgt voraussichtlich im Sommer 2024.

Des Weiteren wird zurzeit eine Pressemitteilung im Konsortium vorbereitet.

# Literaturverzeichnis

| [1] | X. Z. S. R. a. J. S. K. He, "Deep Residual Learning for Image Recognition," 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 770-778, 2016. |
| --- | --- |

http://wwwpub.zih.tu-dresden.de/~s5160099/b_v_sim/20140101_stereo_depth_perception.pdf